# Как построить стену из гипсокартона?

При обустройстве своего жилья, особенно если речь идет о приобретенной в новостройке квартире, нередко возникает необходимость в возведении внутренних стен, перегородок и прочих конструкций. Это отличный метод зонирования помещения и переделки пространства под себя. Для таких целей отлично подходит гипсокартон, с которым удобно и легко работать даже людям, которые не являются профессионалами ремонтного дела.

## Монтаж профиля стены

Крепление гипсокартонных плит, как правило, осуществляется на специальный каркас из металлических профилей. Таким образом, получается прочная и долговечная конструкция, с которой удобно работать.

Разметку нужно делать особо тщательно с использованием отвеса и уровня, так как погрешности в ней могут создать проблемы при монтаже листов. По периметру будущей конструкции у вас должна получиться одна сплошная линия, которая проходит по полу, стенам и потолку.

Сборка каркаса начинается с установки направляющих профилей сначала по горизонтали (возле пола и под потолком), а затем – по вертикали с шагом 50 - 60 см. Закрепляются они с помощью дюбелей и саморезов. Если нужно придать конструкции дополнительной жесткости, добавляют еще и промежуточные горизонтальные направляющие.

Если нужно утеплить будущую стену, в ячейки между профилями закладывается минеральная вата, которая отлично справляется с данной задачей. Она, кстати, выполняет одновременно и роль звукоизолирующего слоя, без которого защита от внешних шумов будет минимальной. В данном случае удобнее всего работать с рулонным вариантом минеральной ваты. Сверху закладывается электропроводка, устанавливаются розетки и выключатели.

### Нарезка и крепление листов

С крайних листов необходимо снять фаску, так как ее сложно будет зашпаклевать. Листы нужного размера нарезают предварительно, чтобы потом не отвлекаться. Если речь идет о межкомнатной перегородке, сначала прикрепляйте гипсокартон с одной стороны профиля, а когда закончите – переходите к другой. Крепление гипсокартона к каркасу осуществляется при помощи саморезов. Вкручивайте их таким образом, чтобы головка немного вошла в лист и не торчала сверху, так как все это будет просматриваться.

### Завершение работы

После того, как все листы из гипсокартона будут закреплены, можно приступить к финишной отделке. Стыки между листами заклейте специальной лентой-серпянкой, которая обладает армирующими свойствами. Сверху пройдитесь стартовой шпаклевкой, чтобы привести все к одному уровню. Затем финишной шпаклевкой покройте места вкручивания саморезов и всю остальную поверхность стены. Остается только определиться с окончательной отделкой –покраска или обои.

По сути, работа завершена, и теперь вы знаете, как построить стену из гипсокартона своими руками. Наши советы помогут вам сделать все ровно и красиво, а главное – можно быть уверенным в качестве. Ведь, когда делаешь все для себя, приоритетом является именно качество результата, а не скорость.