Фундамент Свайно-винтовой

Обвязка Брус 150 х 150 мм. двойная (Не строганный), уложенный на

рубероид.

Балки Брус 150 х 150 мм. (Не строганный)

Лаги Брус 100 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 600 мм.

Черновой пол Обрезная доска 20 мм уложенная максимально всплошную.

Гидроизоляция нет

Утеплитель (минеральная вата) нет

Пароизоляция нет

Полы 1- го этажа нет

СТЕНЫ 1- этаж:

Стены 1го этажа 19 рядов (всего 30

рядов профилированного бруса

L=14см.)

Высота потолка 1го этажа – 2,45 м.

Высота потолка 2го этажа 2.30 м.

СТЕНЫ 2-й этаж: (поднимаются

на 1.5м.. 11 рядов бруса)

Высота потолка 2го этажа 2.45 м.

Брус строганный, профилированный естественной влажности

размером 150 х 150 мм. (В чистоте 140 х140 мм.) уложенный

на джутовое полотно, запиленный в углах в «теплый угол» и

собранный на березовый нагель. Допускается стыковка бруса

по всему периметру дома на усмотрение строителей.

Брус строганный, профилированный естественной влажности

размером 150 х 150 мм. (В чистоте 140 х140 мм.) уложенный

на джутовое полотно, запиленный в углах в «теплый угол» и

собранный на березовый нагель. Допускается стыковка бруса

по всему периметру дома на усмотрение строителей.

Наружная отделка Нет

Внутренняя отделка Нет

ПЕРЕГОРОДКИ 1-й и 2-й этаж:

Перегородки (всего 30рядов бруса)

Брус профилированный естественной влажности 100 х 150 мм

(в чистоте 90 х 140 мм.), (не обшивается вагонкой)

Межвенцовый утеплитель

МАТИЦА (потолочная): ????? Брус строганый профилированный 100 х 150 мм

ПОТОЛОК (перекрытие):

Отделка чистовая нет

Межэтажный утеплитель

(минеральная вата)

нет

Пароизоляция нет

Потолочное перекрытие Брус 100 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 600 мм.

КРЫША:

Стропильная система Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) шаг не более 800мм.

Обрешётка Обрезная доска 20 мм. (2-й сорт) с шагом 300-400 мм.

Кровля Временная кровля руберойд.

ФРОНТОНЫ:

Фронтоны Брус профилированный естественной влажности 150 х 150 мм

(в чистоте 140 х 140 мм.), (не обшивается вагонкой)

Брус строганный, профилированный естественной влажности

размером 150 х 150 мм. (В чистоте 140 х140 мм.) уложенный

на джутовое полотно, и собранный на березовый нагель.

Допускается стыковка бруса по всему периметру дома на

усмотрение строителей.

Наружная отделка нет

Гидроизоляция нет

Утепление (минеральная вата) нет

Пароизоляция нет

Внутренняя отделка нет

ПОДНЕБЕСНИКИ: Шириной 50 см. не зашиваются

ТЕРРАСА:

Силовая часть (стойка) Брус 150 х 150 мм. (Строганный)

Потолок нет

Гидроизоляция Нет

Балясины нет

Перила нет

ЛЕСТНИЦА ЗАХОДНАЯ в дом:

Ступени Временная. Остатки материала

Подступёнок Нет

Перила Нет

ЛЕСТНИЦА МЕЖЭТАЖНАЯ:

Тип лестницы нет

Тетива нет

Ступени нет

Балясины нет

Поручень нет

Столб нет

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

Плинтус нет

Наличник оконный, дверной нет

Нащельник нет

ГВОЗДИ:

Чёрные (200, 150, 100, 75, 50 мм.) Для каркаса, бруса (скрытые части дома)

Оцинкованные 50 мм. Для наружных работ

Стоимость в данной комплектации под усадку 849 000 р.

Дополнительно:

1. Свайное поле из 25ти свай сечением (108х4х2500 мм..) С бетонированием и антикоррозийной

обработкой. 87 500 р.

2. Обвязка всех свай профильной трубой 20х40 мм. по периметру и внутри свайного поля, всего

128 м.п.. 51 000 р.__