| Комплектация | Брус 150х150 846 000 Р |
| --- | --- |
| Фундамент | Нет. |
| Гидроизоляция | Рубероид в два слоя |
| Обвязка | Двойная (первый и второй ряд) обрезной брус 150х150 мм. Обработка антисептиком. |
| Лаги 1-го этажа | Обрезной брус 100х150 мм, с шагом 580 мм. Обработка антисептиком. |
| Лаги 2-го этажа | Обрезной брус 100х150 мм, с шагом 580 мм. |
| Черновой пол | OSB-9 мм. Обработка антисептиком. |
| Сруб (наружные стены) | Строганный профилированный брус 145х145 мм (между венцами джутовое полотно 4-5 мм) |
| Перегородки 1-го этажа | Строганный профилированный брус 95х145 мм. С соединением в «полу ласточкин хвост» в капитальные стены. |
| Перегородки 2-го этажа, 1 шт | Строганный профилированный брус 95х145 мм. С соединением в «полу ласточкин хвост» в капитальные стены. |
| Высота 1-го этажа | 2,56 м (+/- 5 см) 19 венцов |
| Высота 2-го этажа | 2,40 м (+/- 5 см) |
| Параметры стен 1.5-го этажа | Строганный профилированный брус 145х145 мм или 145х195 мм (между венцами джутовое полотно 4-5 мм). Подъём стен 1.5-го этажа 1200 мм. (9 венцов). |
| Стропильная система | Обрезная доска 40х150 мм (с шагом 580 мм). Потолочные балки, стойки и раскосы из обрезной доски 40х150 мм. |
| Ветро-влагозащитная паропраницаемая мембрана, под кровлю | Ондутис «А» или (Аналоги) |
| Контр-рейка под кровельное покрытие | Обрезной брусок 40х50 мм |
| Порешетник | Обрезная доска 20х100 мм. С шагом 200 мм. |
| Фронтоны | Строганный профилированный брус 145х145 мм или 145х195 мм (между венцами джутовое полотно 4-5 мм). Установка вентиляционных решеток |
| Кровельное покрытие | Ондулин. Цвет на выбор (Красный, Коричневый, Зелёный) |
| Обсадные ройки | В оконных и дверных проёмах оставляются перевязочные брусья |
| Сборка сруба | Березовые сухие нагеля |
| Угловое соединение | "Тёплый угол" (шип-паз) |
| Терраса | На террасе (крыльце), устанавливаются строганные опорные столбы из бруса 150х150 мм, с компенсационными лифтами. |
| Свесы крыши (ширина 450 - 500 мм) | Подшиты сухой вагонкой. |
| Лестница при входе (времянка) | Выполнена |
| Сборка | Включена |
| Доставка | В радиусе 500 км от г. Пестово Новгородской области включена. |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

| Рабочая бытовка для проживания бригады | 15 000 р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аренда бензо-генератора | 8 000 р. (на весь срок строительства, бензин оплачивается отдельно.) |  |  |
| Кровельное покрытие Металлочерепица | 36 000 р. |  |  |
| Водосточная система | 24 000 р. |  |  |
| Комплект дома из материалов камерной сушки | 82 000 р. |  |  |
| Фундамент свайно-винтовой | 92 000 р. |  |  |